STERANIOS 2%

| INDICATIONS* | Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible. |
| --- | --- |
| COMPOSITION | STERANIOS 2% est une solution de glutaraldéhyde à 2% (exprimé en matière active à 100%), tamponnée à pH 6 en présence d’un catalyseur d’effets de surface. STERANIOS 2% NG et STERANIOS 2% ECS contiennent 2 composés qui, en association, limitent l’évaporation du glutaraldéhyde. |
| PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES* | Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 5 minutes. Actif sur Helicobacter pylori : 10 minutes. Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) : 5 minutes. EN 14348, EN 14563 (M. terrae) : 10 minutes. Actif sur Mycobacterium massiliense : 10minutes. Levures / Moisissures : EN 1275. EN 13624, EN 14562 : 10 minutes. Virus : EN 14476 : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus Murin : 10mn Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HBV) et HSV : 5 mn Spores : NF T 72-230 : 1 heure. T 72-301 (C.difficle) : 30 mn. Mycoplasmes urogénitaux : 5 minutes. |
| MODE D’EMPLOI | Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, ou ANIOSYME PLA II. Rincer soigneusement. Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer. Etape de désinfection : verser la solution. Couvrir le bac. Temps de contact : 10 min. ou 1 heure selon l'activité recherchée. Temps de conservation maximum du bain : 7 jours. Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2μm). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur. Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation. |
| PRECAUTIONS D’EMPLOI* | Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Dispositif médical classe IIb. - Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit |

* Les mentions obligatoires sont annotées d’un astérisque, le renvoi à ces mentions peut se faire en fin de catalogue ou à une note en bas de page reprise en petits caractères lisibles.